OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiot zamówienia publicznego:

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia EGiB 
w zakresie działek ewidencyjnych stanowiących drogi powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0” nr FEKP.01.02-IZ.00-0001/25 - zadania Inwentaryzacja granic pasa drogowego.

- Nazwa oraz adres Zamawiającego

Powiat Mogileński

ul. Gabriela Narutowicza 1

88-300 Mogilno

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy 
o zamówieniach publicznych

- Opis przedmiotu zamówienia

- Słowniczek:

- ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z poźn. zm.) – ustawa Pgik;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.  
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 219 z poźn. zm.) – rozporządzenie EGiB;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1670) – rozporządzenie 
o standardach;

- PMK - powołany przez zamawiającego Podmiot Monitorująco – Kontrolujący ustanowiony w celu nadzoru nad realizacją prac

- PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Mogilnie;

- PZGiK – Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny;

- EGiB  - ewidencja gruntów i budynków.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest podniesienie cyfrowej wiarygodności i jakości ewidencji gruntów i budynków (dalej EGiB) wraz z jej aktualizacją poprzez usługę polegającą 
na weryfikacji i aktualizacji atrybutów punktów granicznych i powierzchni działek, odszukaniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych oraz ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia EGiB bez stabilizacji znakami granicznymi w zakresie wyznaczonych działek ewidencyjnych stanowiących drogi powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego z pominięciem wznowienia znaków granicznych. Podniesienie cyfrowej jakości EGiB będzie miało istotne znaczenie w przestrzeni usług danych przestrzennych, które w zakresie granic oraz powierzchni działek tworzących pas drogowy, przyjmie wartości docelowe i ostateczne. Ponadto bazy danych prowadzone przez starostów zostaną wzbogacone o cyfrowe materiały będące wynikami zleconych prac.

- Obszar objęty zamówieniem

Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w skład pasa drogowego objętych: odszukaniem znaków granicznych, wyznaczeniem punktów granicznych lub ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych.

| Lp. | Nr drogi | Nr działki ewidencyjnej | Obręb geodezyjny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2373C | 71 | Białe Błota |
| 2 | 2373C | 69 | Białe Błota |
| 3 | 2373C | 72 | Białe Błota |
| 4 | 2373C | 40 | Białe Błota |
| 5 | 2373C | 41 | Białe Błota |
| 6 | 2373C | 42 | Białe Błota |
| 7 | 2373C | 43 | Białe Błota |
| 8 | 2373C | 44 | Białe Błota |
| 9 | 2373C | 70 | Białe Błota |
| 10 | 2373C | 74/1 | Białe Błota |
| 11 | 2373C | 85 | Białe Błota |
| 12 | 2373C | 86 | Białe Błota |
| 13 | 2342C | 51 | Dąbrowa |
| 14 | 2350C | 65 | Dąbrowa |
| 15 | 2342C | 77 | Dąbrowa |
| 16 | 2350C | 94 | Dąbrowa |
| 17 | 2403C | 281 | Dąbrowa |
| 18 | 2403C | 187/2 | Dąbrowa |
| 19 | 2401C | 14 | Krzekotowo |
| 20 | 2402C | 35 | Krzekotowo |
| 21 | 2402C | 36/2 | Krzekotowo |
| 22 | 2401C | 41 | Krzekotowo |
| 23 | 2406C | 78 | Krzekotowo |
| 24 | 2402C | 103 | Krzekotowo |
| 25 | 2401C | 151 | Krzekotowo |
| 26 | 2401C | 161 | Krzekotowo |
| 27 | 2402C | 172 | Krzekotowo |
| 28 | 2373C | 6 | Mierucin |
| 29 | 2406C | 89 | Mierucin |
| 30 | 2404C | 185 | Mierucin |
| 31 | 2406C | 193 | Mierucin |
| 32 | 2403C | 189 | Mierucin |
| 33 | 2404C | 211 | Mierucin |
| 34 | 2373C | 20 | Mierucinek |
| 35 | 2427C | 80* | Mokre |
| 36 | 2347C | 170 | Mokre |
| 37 | 2427C | 220 | Mokre |
| 38 | 2427C | 279 | Mokre |
| 39 | 2401C | 284 | Mokre |
| 40 | 2427C | 376* | Mokre |
| 41 | 2401C | 427 | Mokre |
| 42 | 2401C | 463 | Mokre |
| 43 | 2401C | 471 | Mokre |
| 44 | 2373C | 488 | Mokre |
| 45 | 2373C | 489 | Mokre |
| 46 | 2350C | 276 | Parlin |
| 47 | 2350C | 286* | Parlin |
| 48 | 2350C | 422 | Parlin |
| 49 | 2350C | 430 | Parlin |
| 50 | 2350C | 43 | Parlinek |
| 51 | 2350C | 71* | Parlinek |
| 52 | 2350C | 88 | Parlinek |
| 53 | 2350C | 151/2 | Parlinek |
| 54 | 2350C | 195 | Parlinek |
| 55 | 2350C | 196 | Parlinek |
| 56 | 2406C | 1 | Sędowo |
| 57 | 2406C | 18* | Sędowo |
| 58 | 2406C | 46/3 | Sędowo |
| 59 | 2406C | 337 | Sędowo |
| 60 | 2347C | 20 | Słaboszewo |
| 61 | 2347C | 31 | Słaboszewo |
| 62 | 2347C | 32 | Słaboszewo |
| 63 | 2373C | 61/1 | Słaboszewo |
| 64 | 2402C | 221 | Słaboszewo |
| 65 | 2402C | 223 | Słaboszewo |
| 66 | 2402C | 235 | Słaboszewo |
| 67 | 2339C | 90 | Szczepankowo |
| 68 | 2339C | 10 | Szczepanowo |
| 69 | 2339C | 17/1 | Szczepanowo |
| 70 | 2337C | 183 | Szczepanowo |
| 71 | 2337C | 187 | Szczepanowo |
| 72 | 2339C | 242 | Szczepanowo |
| 73 | 2339C | 319 | Szczepanowo |
| 74 | 2339C | 325 | Szczepanowo |
| 75 | 2339C | 59/14 | Szczepanowo |
| 76 | 2426C | 16 | Białotul |
| 77 | 2426C | 28/1 | Białotul |
| 78 | 2550C | 27/1 | Dąbrówka |
| 79 | 2426C | 29 | Dąbrówka |
| 80 | 2413C | 39/1 | Dąbrówka |
| 81 | 2426C | 40 | Dąbrówka |
| 82 | 2413C | 56/4 | Dąbrówka |
| 83 | 2413C | 56/5 | Dąbrówka |
| 84 | 2413C | 56/6 | Dąbrówka |
| 85 | 2413C | 57/3 | Dąbrówka |
| 86 | 2550C | 57/4 | Dąbrówka |
| 87 | 2426C | 77 | Dąbrówka |
| 88 | 2413C | 79/3 | Dąbrówka |
| 89 | 2415C | 9 | Dębno |
| 90 | 2415C | 12/1 | Dębno |
| 91 | 2415C | 48/1 | Dębno |
| 92 | 2433C | 108 | Gozdanin |
| 93 | 2433C | 114 | Gozdanin |
| 94 | 2433C | 115/1 | Gozdanin |
| 95 | 2411C | 6 | Huta Palędzka |
| 96 | 2411C | 32/3 | Huta Palędzka |
| 97 | 2411C | 32/4 | Huta Palędzka |
| 98 | 2432C | 8 | Kątno |
| 99 | 2434C | 3 | Kwieciszewo |
| 100 | 2435C | 100/4* | Kwieciszewo |
| 101 | 2435C | 120/2 | Kwieciszewo |
| 102 | 2435C | 121/2 | Kwieciszewo |
| 103 | 2421C | 217 | Kwieciszewo |
| 104 | 2422C | 353 | Kwieciszewo |
| 105 | 2434C | 11 | Marcinkowo |
| 106 | 2434C | 12/1 | Marcinkowo |
| 107 | 2434C | 17 | Marcinkowo |
| 108 | 2434C | 18/1 | Marcinkowo |
| 109 | 2433C | 43 | Marcinkowo |
| 110 | 2433C | 44/4 | Marcinkowo |
| 111 | 2432C | 68 | Marcinkowo |
| 112 | 2433C | 134/1 | Marcinkowo |
| 113 | 2432C | 134/4 | Marcinkowo |
| 114 | 2432C | 134/5 | Marcinkowo |
| 115 | 2433C | 134/7 | Marcinkowo |
| 116 | 2433C | 152/14 | Marcinkowo |
| 117 | 2433C | 152/18 | Marcinkowo |
| 118 | 2435C | 208/2 | Marcinkowo |
| 119 | 2435C | 211 | Marcinkowo |
| 120 | 2432C | 234 | Marcinkowo |
| 121 | 2350C | 20 | Niestronno |
| 122 | 2425C | 56/2 | Olsza |
| 123 | 2420C | 75 | Olsza |
| 124 | 2425C | 76 | Olsza |
| 125 | 2425C | 105/1 | Olsza |
| 126 | 2425C | 111 | Olsza |
| 127 | 2411C | 15 | Palędzie Kościelne |
| 128 | 2411C | 26/1 | Palędzie Kościelne |
| 129 | 2425C | 30/1 | Skrzeszewo |
| 130 | 2424C | 30/2 | Skrzeszewo |
| 131 | 2424C | 31 | Skrzeszewo |
| 132 | 2422C | 52 | Skrzeszewo |
| 133 | 2422C | 57 | Skrzeszewo |
| 134 | 2426C | 1 | Szczeglin |
| 135 | 2426C | 17 | Szczeglin |
| 136 | 2429C | 92 | Szydłówko |
| 137 | 2429C | 105/1 | Szydłówko |
| 138 | 2426C | 28 | Świerkówiec |
| 139 | 2428C | 13 | Targownica |
| 140 | 2413C | 107/1 | Twierdziń |
| 141 | 2413C | 137/1 | Twierdziń |
| 142 | 2413C | 137/2 | Twierdziń |
| 143 | 2413C | 160/2 | Twierdziń |
| 144 | 2418C | 3/3 | Wylatowo |
| 145 | 2418C | 4/3 | Wylatowo |
| 146 | 2418C | 6/6 | Wylatowo |
| 147 | 2418C | 46/3 | Wylatowo |
| 148 | 2418C | 239 | Wylatowo |
| 149 | 2429C | 282/1 | Wylatowo |
| 150 | 2429C | 282/2 | Wylatowo |
| 151 | 2428C | 333 | Wylatowo |
| 152 | 2430C | 334 | Wylatowo |
| 153 | 2433C | 81 | Żabienko |

* pracą objęto część działki, odpowiadającą przebiegowi drogi powiatowej

4. Wymagania ogólne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

4.1. Potencjał kadrowy Wykonawcy

| Lp. | Stanowisko (funkcja) | Minimalne uprawnienia/specjalność | Min. liczba osób | Min. staż pracy od uzyskania uprawnień | Minimalne doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | geodeta | uprawnienia geodezyjne w zakresie nr: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne; - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. | 2 | 2 lata | Był wykonawcą lub współwykonawcą prac polegających na wykonaniu całości prac geodezyjnych związanych z ustaleniem granic działek ewidencyjnych w zrealizowaniu co najmniej 15 takich prac geodezyjnych oraz 5 prac z wyznaczenia punktów granicznych.1 |

1 W ofercie powinien być wykaz tych prac (ID zgłoszenia i nazwa powiatu)

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub pocztą elektroniczną.

4.2. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania 
z obowiązującymi przepisami prawa, ustaleniami OPZ oraz wymaganiami Zamawiającego.

OPZ oraz inne dodatkowe dokumenty są istotnymi elementami zlecenia 
i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych dokumentów są równie wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach.

4.3. Ochrona własności

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie spowodowania szkody w trakcie wykonywania prac geodezyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia lub wypłaty stosownego odszkodowania. Stan naprawionej własności nie powinien być gorszy niż był przed powstaniem szkody. Zastosowanie mają przepisy KC.

4.4. Bezpieczeństwo wykonywania prac

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy 
w trakcie wykonywania robót, będących przedmiotem zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich.

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace na drogach publicznych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sprzęt, środki i materiały do ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych przy wykonywaniu zlecenia oraz koszty ewentualnej zmiany organizacji ruchu na okres pomiarów nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę umowną.

4.5. Wykonanie prac

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie 
z warunkami umowy i przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. Wszelkie polecenia i uzgodnienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wymagają formy pisemnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.

Wykonawca przygotuje dla wszystkich osób biorących udział w realizacji prac, 
w szczególności uczestniczących w pracach terenowych, objętych OPZ następujące materiały:

1) identyfikatory ze zdjęciem, zawierające imienne upoważnienie podpisane przez Zamawiającego,

2)    koszulki odblaskowe z napisem „GEODEZJA” i nazwą firmy.

W trakcie wykonywania prac, ze względu na bieżącą obsługę PZGiK Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących aktualizacji baz danych. Wykonawca prac przy przekazaniu operatów do kontroli, przekazuje komplet materiałów i zaktualizowanych baz danych.

4.6. Kontrola jakości prac

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na wszystkich etapach wykonywanych prac wewnętrzną kontrolę jakości.

Kontrolę należy zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości 
i zapobiec przenoszeniu błędów na dalsze etapy prac.

4.7. Kontrola wykonywanych prac

W celu wsparcia Zamawiający może powołać PMK do świadczenia usługi nadzoru technicznego oraz kontroli wykonywanych prac i opracowań realizowanych przez Wykonawcę zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonania prac terenowych,  pomiarów, sporządzania dokumentacji oraz do oceny zgodności ich wykonania z warunkami podanymi w niniejszym OPZ, osobiście lub poprzez PMK.

Zadania nadzoru będą realizowane w sposób bieżący w celu usprawnienia realizacji prac oraz skrócenia procesów odbioru wyników tych prac. Wykonawcę zobowiązuje 
się do stosowania zaleceń wydawanych przez Zamawiającego lub przez upoważniony przez Zamawiającego PMK, jeżeli został ustanowiony, w granicach umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy Pgik, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wymienionych w OPZ wytycznych technicznych, specyfikacji i formatów wymiany danych.

4.7.1 Procedura kontroli wykonanych prac

- Wykonawca po zakończeniu każdego etapu przekaże Zamawiającemu do kontroli wyniki wykonanych prac. Poszczególne etapy będą przekazywane do kontroli zgodnie z Harmonogramem prac stanowiącym załącznik nr 4. Dopuszczalne jest przekazywanie do kontroli pojedynczych obrębów w ramach danego etapu, jeżeli tak zostanie uzgodnione z Zamawiającym. Operat techniczny wraz z plikami do modyfikacji zostaną przekazane do kontroli przez Portal Geodety. Pozostałe materiały niebędące częścią składową operatu zostaną przekazane w sposób ustalony z Zamawiającym.

- Operaty techniczne i dokumenty przeznaczone do kontroli należy przekazać w formie elektronicznej, skompletowane zgodnie z przepisami ustawy Pgik i aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zbiory nowych, zmodyfikowanych 
lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, 
o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10-12 ustawy Pgik należy sporządzić w postaci plików w formacie GML, a także  dodatkowo mogą być  sporządzone w innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym. Dodatkowymi dokumentami niestanowiącymi treści operatu technicznego są:

- raporty pomiarowe z pomiarów wykonywanych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy użyciu GNSS w systemie ASG- EUPOS,

- dzienniki pomiarowe zawierające m.in. wyniki pomiarów kątowych i liniowych, informacje określające datę wykonania pomiaru oraz osobę, która wykonywała pomiar i podpis osoby, która sporządziła taki dokument,

- wykazy zdjęć z wpisanymi danymi lokalizacyjnymi,

- wykaz identyfikatorów działek, dla których stwierdzono odmienny stan faktyczny samoistnego posiadania do wykazanego w EGiB.

- Zamawiający jest zobowiązany wykonać kontrole przekazywanych rezultatów prac, 
w maksymalnie 2 iteracjach kontrolnych.

- Jedna iteracja kontrolna, obejmuje:

- zgłoszenie gotowości do kontroli i przekazanie rezultatu prac,

- potwierdzenie (poświadczenie) i weryfikacja zgłoszenia informacji o gotowości 
do kontroli,

- kontrola rezultatu prac wykonana przez Zamawiającego,

- sporządzenie i przekazanie Wykonawcy częściowego protokołu kontroli.

- Zamawiający w terminie 8 dni roboczych od dnia przekazania produktu dokona jego Kontroli. Sprawdzeniu podlegać będą wyniki prac Wykonawcy, przekazana dokumentacja oraz zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych.

- W wypadku stwierdzenia błędów Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół kontroli wraz ze wskazanymi usterkami. Wykonawca ma 7 dni roboczych na usunięcie usterek. Zamawiający nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów i usterek, a jedynie ich przykłady. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów.

- Po przekazaniu przez Wykonawcę do 2 iteracji kontrolnej poprawionych wyników prac  Zamawiający dokona ich sprawdzenia w terminie 5 dni roboczych.

4.8. Odbiór prac

- Odbiór każdego etapu prac nastąpi po zakończeniu kontroli poprzez podpisanie 
bez zastrzeżeń Protokołu odbioru częściowego stanowiącego podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane prace.

- Odbiór końcowy całości prac zgodnie z umową nastąpi nie później niż w dniu 
29.08.2028 r., na podstawie podpisanych przez strony Protokołów odbioru częściowego poszczególnych etapów prac.

4.9. Informacje dodatkowe ważne dla realizacji przedmiotu zamówienia

Wszystkie okresy czasu zawarte w OPZ są wyrażone w dniach kalendarzowych, o ile szczegółowy zapis nie wskazuje na „dni robocze”.

Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy zarejestruje prace geodezyjne odrębnie na każdą jednostkę ewidencyjną i przekaże identyfikatory prac Wykonawcy 
w terminie do 2 dni roboczych od podpisania umowy.

Oryginały dokumentów - powstałe w trakcie prac, takie jak: szkice i protokoły graniczne, zwrotne potwierdzenia doręczenia zawiadomień wraz z nimi, przekazywane 
są Zamawiającemu również w postaci analogowej (nieelektronicznej), przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest założyć i prowadzić na bieżąco Dziennik Robót. Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym identyfikowanych uwarunkowań wykonawczych mających wpływ na ostateczny ich rezultat, Wykonawca zapisze w Dzienniku Robót.

Wykonawca jest zobowiązany udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych przez siebie prac, w tym ich wyniki, na każde żądanie Zamawiającego lub PMK (jeżeli został ustanowiony). Ponadto Wykonawca jest zobowiązany udzielić wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień na postawione przez Zamawiającego lub PMK pytania i zastrzeżenia.

4.9.1 Współpraca Wykonawcy z PMK jeżeli zostanie ustanowiony:

1) PMK prowadzić będzie w imieniu Zamawiającego czynności nadzoru i kontroli prac Wykonawcy;

2) zadaniem PMK jest zapewnienie oczekiwanej przez Zamawiającego jakości prac, także poprzez przeprowadzenie prac kontrolnych terenowych;

- PMK monitorować będzie przebieg prac geodezyjnych i kartograficznych oraz sposób ich wykonania, kontrolując uzyskane wyniki: częściowe oraz końcowe;

- Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z PMK celem prawidłowej realizacji zamówienia. PMK wykona maksymalnie 2 iteracje kontroli. PMK w terminie 8 dni roboczych od dnia przekazania produktu dokona jego weryfikacji. Kontroli podlegać będą: przeprowadzone prace terenowe, wyniki prac Wykonawcy, przekazana dokumentacja oraz zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych. 
W wypadku stwierdzenia błędów PMK przekaże Wykonawcy protokół kontroli wraz 
ze wskazanymi usterkami. Wykonawca ma 7 dni roboczych na usunięcie usterek. PMK nie ma obowiązku wskazywania wszystkich wykrytych błędów i usterek, a jedynie 
ich przykłady. Wykonawca ma obowiązek poprawienia wszystkich błędów na podstawie wskazanych przykładów. Po przekazaniu przez Wykonawcę do 2 iteracji kontrolnej poprawionych wyników prac  PMK dokona sprawdzenia w terminie 5 dni roboczych. 
Po wykonaniu 2 iteracji kontrolnych i negatywnej ocenie jakości pracy, dalsze postępowanie zostanie ustalone z Zamawiającym. Po każdej iteracji PMK przedłoży raport o jakości kontrolowanego zbioru wraz z rekomendacją pozytywną/negatywną 
w zakresie spełnienia wymogów jakościowych.

- Wymagania techniczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotowego zamówienia należy:

- pozyskać przez Wykonawcę dane (materiały źródłowe) z PZGiK, zaimplementowane w bazie danych PODGiK w Mogilnie, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;

- na podstawie materiałów źródłowych dokonać weryfikacji punktów granicznych wszystkich działek objętych niniejszą pracą celem określenia procedury postępowania;

- wykonać odszukanie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, jeżeli analiza dokumentacji poprzedzona ewentualnym porównaniem materiałów zasobu z terenem, pozwoli na określenie ich pierwotnego położenia z wymaganą dokładnością, dokonując markowania wyznaczonych punktów granicznych umożliwiającego ich okazanie i pomiar, z pominięciem wznowienia znaków granicznych;

- ustalić przebieg granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia EGiB bez stabilizacji znakami granicznymi w zakresie działek ewidencyjnych stanowiących drogi powiatowe województwa kujawsko-pomorskiego, w przypadku jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30 rozporządzenia EGiB, albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w standardach geodezyjnych;

- na podstawie materiałów źródłowych oraz wyników pomiarów, zweryfikować atrybuty punktów granicznych wszystkich działek, dla których ustalono/wyznaczono/odszukano punkty/znaki graniczne. Wykonać wykazy współrzędnych punktów granicznych zgodnie z §39 standardów geodezyjnych zawierające atrybuty punktów granicznych;

- na podstawie pozyskanych współrzędnych punktów granicznych dokonać obliczenia pól powierzchni działek ewidencyjnych wskazanych w pkt III.3 OPZ oraz sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek;

- przekazać wyniki pracy geodezyjnej skompletowane  w postaci operatów technicznych  w formie cyfrowej (osobno dla każdego obrębu ewidencyjnego) oraz zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10-12 ustawy Pgik, w tym przede wszystkim zbiory w zakresie bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz baz BDOT500, GESUT (przy pomiarach szczegółów terenowych lub modyfikacji budynków). Dodatkowo należy przekazać raporty pomiarowe z pomiarów wykonywanych metodą precyzyjnego pozycjonowania przy użyciu GNSS w systemie ASG-EUPOS wraz z podaniem loginu do tego systemu, 
a w przypadku pomiarów tachimetrami elektronicznymi: dzienniki pomiarowe zawierających m.in. wyniki pomiarów kątowych i liniowych, informacje określające datę wykonania pomiaru, osobę, która wykonywała pomiar i podpis osoby, która sporządziła taki dokument, zdjęcia z wpisanymi danymi lokalizacyjnymi, wykaz identyfikatorów działek, dla których stwierdzono odmienny stan faktyczny samoistnego posiadania do wykazanego w EGiB;

- wykonawca pracy zobowiązany jest do udostępniania Zamawiającemu 
i powołanemu PMK (jeżeli został ustanowiony) opracowanych materiałów, raportów częściowych i końcowych do kontroli na każdym etapie realizacji prac 
w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego jak i PMK. W trakcie realizacji prac objętych warunkami technicznymi Zamawiający dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym 
z Wykonawcą szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac, przy czym szczegóły te muszą zostać potwierdzone wpisem i uzgodnione w Dzienniku Robót, pod groźbą ich nieobowiązywania. Wpis do Dziennika Robót, w tym przypadku należy dokonać w terminie do 3 dni od poczynienia uzgodnienia roboczego. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę nieuzgodnionych szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac;

- wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, powstałe w toku realizacji OPZ, związane z zakresem, sposobem realizacji prac, a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych czy nieuregulowanych w obowiązujących przepisach prawnych i w OPZ, Wykonawca pracy zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych 
z Zamawiającym.

# 5.1. Prace przygotowawcze

# 5.1.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

# W pierwszej kolejności Wykonawca powinien zapoznać się z treścią umowy, zakresem opracowania, szczegółowymi zaleceniami i wymaganiami Zamawiającego oraz przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.

# 5.1.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji

Omawiane prace powinny być poprzedzone:

- zarejestrowaniem prac geodezyjnych w systemie Zamawiającego,

- pozyskaniem materiałów z PZGiK oraz danych z EGiB,

- dokonaniem we właściwym Sądzie Rejonowym badania akt ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości, 
w tym orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, dokumentów geodezyjnych i kartograficznych przechowywanych w archiwach państwowych, dokumentów geodezyjnych i kartograficznych będących w posiadaniu zainteresowanych stron,

- Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów służących wykonaniu przedmiotu zamówienia, jeżeli  Wykonawca nie pozyska ich z systemu 
do prowadzenia PZGiK. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części PZGiK, a także z innych rejestrów, zbiorów dokumentów prowadzonych przez Starostę, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 40 ust. 2a ustawy Pgik lub na podstawie art. 15 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie udostępni je nieodpłatnie Wykonawcy.

5.1.3. Analiza i ocena zebranych materiałów

Zebrane i udostępnione materiały należy przeanalizować i ocenić pod względem ich dokładności, aktualności, kompletności i przydatności do osiągnięcia celu pracy geodezyjnej 
i dokładności określonych w standardach geodezyjnych, w tym ocenić czy w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajduje się dokumentacja geodezyjna sporządzona na potrzeby: postępowania rozgraniczeniowego, postępowania w sprawie scalenia lub wymiany gruntów, postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej, podziału nieruchomości, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych; inne materiały zasobu dotyczące przebiegu granic. Zestawienie działek ewidencyjnych wraz z ilością punktów granicznych oraz ich atrybutami zawiera załącznik nr 3 do OPZ.

W zleconych pracach należy w pierwszej kolejności wykorzystać dane pochodzące 
z wiarygodnych pomiarów. W przypadku ustalonych uprzednio punktów granicznych, na które istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, a przebieg granic nie jest sprzeczny z innymi dostępnymi dokumentami PZGiK, należy odszukać znaki graniczne lub wyznaczyć punkty graniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. W stosunku do działek ewidencyjnych, których granice powinny być ustalone w trybie rozporządzenia EGiB zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie sporządzając odpowiednie zestawienie. Wyniki analizy należy opracować wg wzoru określonego w załączniku nr 1 
do OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zbadania wszystkich koniecznych dokumentów oraz przygotowania propozycji rozwiązania stwierdzonych rozbieżności 
w zakresie punktów granicznych. Rola Wykonawcy nie może się w żadnym wypadku ograniczyć jedynie do stwierdzenia rozbieżności i przekazania informacji Zamawiającemu. Zamawiający ograniczy się jedynie do rozstrzygnięcia przypadków skomplikowanych.

Jeżeli dane PZGiK nie pozwalają na odszukanie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych, Wykonawca dokona ustalenia granic działek w trybie rozporządzenia EGiB.

5.1.4. Analiza materiałów źródłowych w celu ustalenia podmiotów ewidencyjnych

Do obowiązków Wykonawcy należy ustalenie podmiotów ewidencyjnych, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela.

Ustalenie stanów prawnych obejmować będzie wyłącznie nieruchomości predestynowane do objęcia ustaleniem przebiegu granic i dotyczyć będzie przypadków:

- braku określenia tytułów własności lub władania w bazie danych EGiB,

- braku ujawnienia numeru księgi wieczystej dla działek drogowych objętych przedmiotem zamówienia.

Wykonawca sprawdzi dla nieruchomości objętych zleceniem, czy ujawnione w bazie danych EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają tymi gruntami na zasadach samoistnego posiadania. W przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, które aktualnie tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. Z czynności tych zostanie sporządzony wykaz, dołączony 
do dokumentacji stanowiącej wynikowe operaty techniczne, a także protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do OPZ.

5.2. Odszukanie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych

Odszukanie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych stanowiących pas drogowy dróg powiatowych, wykonuje się na działkach wskazanych w pkt III.3 OPZ, na które istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia oraz w oparciu 
o przepisy ustawy Pgik i przepisy wykonawcze.

Czynności identyfikacji znaków granicznych muszą być poprzedzone odszukaniem punktów osnowy pomiarowej, na której oparto pomiar tych znaków. Jeżeli znaki na których oparto pomiar nie zostaną odszukane, należy podjąć się identyfikacji w terenie sąsiednich punktów tej osnowy, a w przypadku ich braku, punktów nawiązania, jeżeli nie stanowią aktualnie punktów osnowy szczegółowej. Następnie pomierzyć i dokonać transformacji 
ww. punktów osnowy pomiarowej i punktów granicznych pomierzonych na tę osnowę w celu doprowadzenia współrzędnych wyznaczanych punktów granicznych do dokładności szczegółów sytuacyjnych I grupy, określonej w rozporządzeniu o standardach. Raport 
z transformacji należy przekazać wraz z operatem technicznym. Odszukane znaki osnowy należy wyraźnie sfotografować z włączoną geolokalizacją. W przypadku nieodszukania znaków ww. osnowy pomiarowej należy odkrywkę potwierdzić dwoma czytelnymi zdjęciami (z włączoną geolokalizacją) z każdej wykopanej odkrywki o wymiarach co najmniej 2 m 
na 2 m i głębokości 0,7 m (pierwsze zdjęcie ze środka odkrywki, drugie obejmujące całą odkrywkę wraz z jej dnem z tyczką geodezyjną wbitą w jej środku).

W przypadku odszukania znaków granicznych zawiadomić odpowiedniego Geodetę Powiatowego w terminie 7 dni od daty ich odszukania, jednocześnie przekazując czytelne zdjęcia (z geolokalizacją) tych znaków. Gdy zastany znak był stabilizowany dwupoziomowo 
i jego naziemna część jest przechylona, przewrócona lub zniszczona, pomiar wykonać wyłącznie w oparciu o zastany znak podziemny, jeżeli nie jest przemieszczony. W tym przypadku należy również dołączyć czytelne zdjęcia (z geolokalizacją) znaku podziemnego (znak ma być widoczny na zdjęciu).

W przypadku nieodszukania znaków granicznych, należy to potwierdzić dwoma czytelnymi zdjęciami (z włączoną geolokalizacją) z każdej wykopanej odkrywki o wymiarach co najmniej 2 m na 2 m i głębokości 0,7 m (pierwsze zdjęcie ze środka odkrywki, drugie obejmujące całą odkrywkę wraz z jej dnem z tyczką geodezyjną wbitą w jej środku) zawiadomić odpowiedniego Geodetę Powiatowego w terminie 7 dni od daty podjęcia czynności w terenie. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia wskaże czy dla nieodszukanych znaków granicznych istnieją w PZGiK inne materiały niż te, które zostały wykorzystane przez Wykonawcę. W przypadku wskazania przez Zamawiającego takich materiałów, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykorzystania podczas ponownych czynności związanych z odszukaniem znaków granicznych. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wynikach ponownie podjętych czynności w terminie 7 dni od dnia 
ich przeprowadzenia. W zależności od uzyskanego wyniku, wraz z zawiadomieniem przekaże odpowiednią dokumentację.

W przypadku nieodszukania znaków granicznych, które należy potwierdzić dwoma czytelnymi zdjęciami (z włączoną geolokalizacją) z każdej wykopanej odkrywki o wymiarach co najmniej 2m na 2m i głębokości 0,7m (pierwsze zdjęcie ze środka odkrywki, drugie obejmujące całą odkrywkę wraz z jej dnem z tyczką geodezyjną wbitą w jej środku), 
o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych zawiadomić zainteresowane strony oraz dodatkowo odpowiedniego Geodetę Powiatowego. 
Do zawiadomień zastosować art. 32 ust. 1-4 ustawy Pgik.

Wyznaczenia punktów granicznych na gruncie wykonuje geodeta posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji 
i kartografii w zakresie nr 2.

Każdy odszukany punkt osnowy pomiarowej i znak graniczny  należy pomierzyć 
w dwóch sesjach pomiarowych o różnej inicjacji odbiornika i przekazać zamawiającemu jego współrzędne poziome i pionowe wraz z raportem z pomiaru systemu ASG-EUPOS.

Z czynności wyznaczenia punktów granicznych sporządzić protokół, który zawiera informacje wyszczególnione w § 17 pkt 3 standardów geodezyjnych.

Czynności odszukania znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych opisać szczegółowo w sprawozdaniu technicznym, w którym należy odnieść się do przyczyn braku odszukania:

- osnowy pomiarowej na której był oparty pomiar zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych będących przedmiotem opracowania,

- znaków granicznych.

5.3. Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych pasa drogowego bez stabilizacji punktów granicznych

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy dróg powiatowych, wykonuje się na działkach wskazanych w pkt III.3 OPZ (z uwzględnieniem przypadków określonych w pkt III.5.2 OPZ) oraz w oparciu o przepisy ustawy Pgik 
i rozporządzenia EGiB.

W przypadku braku możliwości wykorzystania materiałów do odszukania osadzonych wcześniej znaków granicznych i podjęcia decyzji kierownika prac o ustaleniu granic działek 
należy wykonać odkrywkę w miejscu o skorygowanych współrzędnych szukanego znaku na podstawie dokonanej analizy poprzedzonej stosownymi obliczeniami, które należy potwierdzić dwoma czytelnymi zdjęciami (z włączoną geolokalizacją) z każdej wykopanej odkrywki 
o wymiarach co najmniej 2m na 2 m i głębokości 0,7m (pierwsze zdjęcie ze środka odkrywki, drugie obejmujące całą odkrywkę wraz z jej dnem z tyczką geodezyjną wbitą w jej środku).

O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zawiadomić podmioty, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1 rozporządzenia EGiB 
oraz jednocześnie dodatkowo właściwego Geodetę Powiatowego.

Osoby będące stronami ustalenia przebiegu konkretnej granicy działki powinny zostać zawiadomione o tym samym terminie (dzień, godzina) dokonania czynności ustalania przebiegu granic, tak aby możliwe było zrealizowanie zasad określonych w §33 rozporządzenia EGiB (np. zgodne oświadczenie). Wyklucza się ustalanie tej samej granicy w różnym czasie dla poszczególnych stron („na raty”), co może prowadzić do rozbieżnych wyników 
i konieczności powtórzenia całej procedury.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych doręczyć podmiotom, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1 rozporządzenia EGiB, za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, na adres pobytu stałego albo adres siedziby podmiotów. 
W przypadku braku ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków adresu pobytu stałego zawiadomienie doręczyć na adres zameldowania na pobyt stały. Do doręczeń pism zawierających w swej treści zawiadomienie, KPA stosuje się odpowiednio.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo podmiotów, o których mowa wyżej, 
nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic. W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa tych podmiotów, wstrzymuje się czynności do czasu ustania przeszkody 
lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

W przypadku gdy podmioty, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1 rozporządzenia EGiB, nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek Wykonawcy Starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przez okres co najmniej 7 dni informacje, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

O terminie czynności ustalenia granic działek ewidencyjnych należy, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, zawiadomić odrębnym pismem Zamawiającego 
ze wskazaniem miejsca tych czynności oraz działek będących przedmiotem ustalenia.

Ustalenia granic na gruncie wykonuje geodeta posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 2, 
a podpisy stron mają być dokonywane wyłącznie w jego obecności. Nieprzestrzeganie tego wymogu może skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy.

Kryteria ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych stosuje w następującej kolejności:

- na podstawie zgodnych wskazań podmiotów, o których mowa w § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1 rozporządzenia EGiB, potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym 
do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, jeżeli wskazywany przebieg nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach dotyczących przebiegu ustalanych granic,

- w przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, przebieg granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych ustala geodeta uprawniony według ostatniego spokojnego stanu posiadania (nie mylić ze stanem użytkowania, czasami może być tożsamy), jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek,

- w przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, o którym mowa w pkt 2, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych ustala geodeta uprawniony po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów.

Punkty graniczne oznaczyć na gruncie w sposób umożliwiający ich pomiar. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych utrwalić w protokole, którego wzór zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia EGiB. Integralną częścią protokołu granicznego są szkice graniczne, które muszą zawierać wszystkie informacje wskazane w § 33 ust. 6 rozporządzenia EGiB, 
a w przypadku szczegółów sytuacyjnych o których mowa w punkcie 2 tego ustępu dodatkowo należy je pomierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy użyciu GNSS w systemie ASG- EUPOS. Raport z pomiarów tych szczegółów przekazać Zamawiającemu i każdy taki punkt ma mieć numer z literami SZ na końcu.

W przypadku gdy ustalana granica działki może stanowić linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych, stosuje się § 33a rozporządzenia EGiB.

Ustalenia granic działek ewidencyjnych dokonać w sposób zapewniający spójność przekazywanych zbiorów danych z bazą danych EGiB. W szczególności dotyczy to budynków usytuowanych na granicach działek wskazanych w pkt III.3 OPZ, w tym przypadku należy pomiarem sytuacyjnym objąć cały budynek i sporządzić WZDE.

Wszystkie protokoły opracowywane w ramach zlecenia muszą być wypełnione czytelnie.

Obowiązujący dla wyników prac geodezyjnych jest układ współrzędnych poziomych: PL-2000.

  - Materiały dla Zamawiającego:

- operat techniczny skompletowany zgodnie z zasadami standardów geodezyjnych zawierający poza dokumentami wymaganymi rozporządzeniem sprawozdanie techniczne zawierające analizę materiałów źródłowych zgodną z załącznikiem nr 1 do OPZ oraz zestawienie punktów granicznych w formie tabeli (nr pkt granicznego, STB, operat techniczny, opis wykonanych działań – znak odszukany, punkt wyznaczony, punkt ustalony);

- wykazy zdjęć z wpisanymi danymi lokalizacyjnymi:

- odszukanych znaków granicznych,

- terenu z nieodnalezionymi znakami granicznymi, a następnie wyznaczonych,

- nieodnalezionymi punktami osnowy pomiarowej na której oparto pomiary zniszczonych znaków granicznych w punktach granicznych podlegających wyznaczeniu,

- terenu z nieodnalezionymi znakami granicznymi, a następnie ustalonych w trybie rozporządzenia EGiB;

- raporty z pomiarów metodami GNSS w systemie ASG-EUPOS wszystkich punktów granicznych, będących przedmiotem opracowania wraz z raportami 
z pomiarów szczegółów sytuacyjnych oraz z transformacji, dzienniki pomiarowe, obliczenia osnów pomiarowych jeżeli zostały założone;

- wykaz identyfikatorów działek, dla których stwierdzono odmienny stan faktyczny samoistnego posiadania do wykazanego w EGiB;

6)  oryginały szkiców granicznych i protokołów wraz z zawiadomieniami 
i zwrotnymi poświadczeniami ich odbioru:

- zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą 
do zakresu informacyjnego baz danych w formacie GML lub dodatkowo w innym uzgodnionym z Zamawiającym;

- materiały opisane w pkt: 2) - 5) należy przekazać na dysku zewnętrznym skompletowane w folderach obrębowych.

- Terminy wykonania zamówienia i czas trwania umowy

Zamówienie będzie realizowane w V etapach wg określonego przez Zamawiającego Harmonogramu prac stanowiącego załącznik nr 4 do OPZ.

Terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia ustala się na:

- etap I do 24 listopada 2026 r.,

- etap II do 30 kwietnia 2027 r.,

- etap III do 29 października 2027 r.,

- etap IV do 28 kwietnia 2028 r.,

- etap V do 29 sierpnia 2028 r.

Termin realizacji każdego z etapów obejmuje wykonanie prac oraz kontrolę produktów.

Termin zakończenia prac: 29 sierpnia 2028 r.

V. Wynagrodzenie i płatności

Zamówienie zostanie podzielone na V etapów i płatności będą realizowane po odbiorze każdego etapu.

- Spis załączników

Załącznik nr 1 – Analiza materiałów PZGiK.

Załącznik nr 2 – Protokół czynności i ustaleń dotyczących gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela.

Załącznik nr 3 -  Zestawienie działek ewidencyjnych wraz z ilością punktów granicznych oraz ich atrybutami.

Załącznik nr 4  – Harmonogram prac.

VII. Przepisy prawne

    - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.) – ustawa Pgik;

    - rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1670) – standardy geodezyjne;

    - rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 219 z późn. zm.) – rozporządzenie EGiB;

    - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2025 r. poz. 1691) – KPA;

    - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2026 r. poz. 795) – KC.

Sporządzono:

Mogilno, dnia 23.06.2026 r.

Załącznik nr 1 do OPZ

Powiat:................................

Jednostka ewidencyjna:................................

Obręb ewidencyjny [ID]:............................ [...........................]

Analiza materiałów PZGiK

| Lp. | Id operatu | Nr działki | Cel pracy | Rodzaj opracowania geodezyjnego | Układ współrzędnych | Określenie zakresu wykorzystania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Data sporządzenia: |  |  |  | Sporządził/a: |  |  |  |

Wyjaśnienia do kolumn nr:

1 - W przypadku, kiedy dla danej działki wprowadzono więcej niż jeden materiał, należy wpisać tyle wierszy ile materiałów wprowadzono powtarzając działkę.

4 - Należy określić cel pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy Pgik.

5 - Należy zapisać rodzaj opracowania geodezyjnego stosując słownik wykorzystywany 
w oprogramowaniu Zamawiającego do prowadzenia PZGiK, przy czym dla opracowań przyjętych do zasobu przed rokiem 2020 stosuje się słownik archiwalny.

6 – Należy podać układ współrzędnych opracowania.

7 - Należy opisać w sposób jednoznaczny zakres wykorzystania materiału wykorzystując wpisy: 
w całości, częściowo, nie wykorzystano.

8 -  W przypadku, gdy materiał nadaje się do wykorzystania w części lub nie nadaje się do wykorzystania należy dodatkowo opisać uzasadnienie uznania materiału jako częściowo lub w całości nieprzydatnego do wykorzystania.

Załącznik nr 2 do OPZ

Protokół czynności i ustaleń dotyczących gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właściciela.

1. Miejsce położenia i oznaczenie gruntów, których dotyczą czynności opisane w protokole:

województwo:…………………...……, powiat: ..………………………………………..........,

jednostka ewidencyjna: ………………, obręb ewidencyjny: ……................................………,

działki ewidencyjne:…................………………………...……………………………………..

2. Analiza dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zgromadzonej w Starostwie Powiatowym w ……., wpisów w księgach wieczystych oraz zbioru dokumentów prowadzonego w Sądzie Rejonowym w …….. przeprowadzona w okresie 
od ……………………………… do ………………….. wykazała, że dla gruntów, o których mowa w ust. 1, nie jest prowadzona księga wieczysta, a także brak jest innych dokumentów umożliwiających ustalenie ich właściciela.

3. W wyniku oględzin, przeprowadzonych w dniu ……………………….., oraz informacji uzyskanych od ………………………………………………………………………………..…

.......................................................................................................................................................

ustalono, że:

1) grunty, o których mowa w ust. 1, są użytkowane jako: ……………………………………………………...................................................................…

2) na gruntach, o których mowa w ust. 1, znajdują się:

a. budynki: …..........................................................…………………………………….………,

b. budowle: …...................................................………………………………………….……..,

c. urządzenia: ……………………………………..........................………………….…………

3) gruntami, o których mowa w ust. 1, włada: …………………………………………………………...........................................……………

……………………………………………………………………………………...................*)

4. w sprawie okoliczności, w jakich objęte zostały we władanie grunty, o których mowa 
w ust. 1, władający …………………………………………………….......................................

.......................................................................................................................................................

legitymujący się dowodem osobistym nr ………………………………………………............, wydanym przez …………...........…………………………… złożył następujące oświadczenie:

………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…......................................………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………...……………………

………………………………………………

(data i podpis)

*) W przypadku osób fizycznych należy wpisać imiona i nazwisko, imiona rodziców, nr PESEL oraz adres zamieszkania/ do korespondencji. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych: nazwę pełną 
i skróconą, siedzibę, numer REGON oraz adres do korespondencji.

5. ...................………………………………………………………………………………………………………………………………………………., legitymujący się dowodem osobistym nr …………………………, wydanym przez ……………………………...…………………… potwierdził, że oświadczenie zawarte w ust. 4 jest zgodne z prawdą.

………………………………………………

(data i podpis)

6. Inne ustalenia/wyjaśnienia/oświadczenia:……………………………………...…………….....……

…………………………………………………………………...……...……………….…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………

7. Objętych protokołem czynności i ustaleń dokonał oraz protokół sporządził: ……………………………………………………………….....................................................................................……………………………………………………………………………….

………………………………………………

(data i podpis)

Załącznik nr 3 do OPZ

Zestawienie działek ewidencyjnych wraz z ilością punktów granicznych

oraz ich atrybutami.

| Nr działki | Obręb | Ilość punktów w działce | SPD-1/ISD-1 | SPD-1/ISD-2 | SPD-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Białe Błota | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 41 | Białe Błota | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 42 | Białe Błota | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 43 | Białe Błota | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 44 | Białe Błota | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 69 | Białe Błota | 10 | 0 | 7 | 3 |
| 70 | Białe Błota | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 71 | Białe Błota | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Białe Błota | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 74/1 | Białe Błota | 30 | 14 | 14 | 2 |
| 85 | Białe Błota | 29 | 9 | 18 | 2 |
| 86 | Białe Błota | 24 | 0 | 21 | 3 |
| 51 | Dąbrowa | 69 | 50 | 18 | 1 |
| 65 | Dąbrowa | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 77 | Dąbrowa | 29 | 21 | 6 | 2 |
| 94 | Dąbrowa | 44 | 17 | 26 | 1 |
| 187/2 | Dąbrowa | 90 | 59 | 19 | 12 |
| 281 | Dąbrowa | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Krzekotowo | 41 | 22 | 6 | 13 |
| 35 | Krzekotowo | 18 | 6 | 3 | 9 |
| 36/2 | Krzekotowo | 32 | 8 | 1 | 23 |
| 41 | Krzekotowo | 13 | 3 | 4 | 6 |
| 78 | Krzekotowo | 26 | 5 | 10 | 11 |
| 103 | Krzekotowo | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 151 | Krzekotowo | 53 | 3 | 49 | 1 |
| 161 | Krzekotowo | 69 | 25 | 42 | 2 |
| 172 | Krzekotowo | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | Mierucin | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 89 | Mierucin | 79 | 31 | 17 | 31 |
| 185 | Mierucin | 73 | 3 | 0 | 70 |
| 193 | Mierucin | 96 | 46 | 23 | 27 |
| 189 | Mierucin | 51 | 37 | 1 | 13 |
| 211 | Mierucin | 25 | 6 | 13 | 6 |
| 20 | Mierucinek | 31 | 11 | 13 | 7 |
| 80* | Mokre | 56 | 18 | 29 | 9 |
| 170 | Mokre | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 220 | Mokre | 92 | 17 | 70 | 5 |
| 279 | Mokre | 62 | 11 | 44 | 7 |
| 284 | Mokre | 36 | 10 | 26 | 0 |
| 376* | Mokre | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 427 | Mokre | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 463 | Mokre | 43 | 15 | 27 | 1 |
| 471 | Mokre | 31 | 4 | 27 | 0 |
| 488 | Mokre | 114 | 31 | 82 | 1 |
| 489 | Mokre | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 276 | Parlin | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 286* | Parlin | 21 | 12 | 2 | 7 |
| 422 | Parlin | 122 | 44 | 54 | 24 |
| 430 | Parlin | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 43 | Parlinek | 19 | 3 | 0 | 16 |
| 71* | Parlinek | 21 | 12 | 1 | 8 |
| 88 | Parlinek | 18 | 10 | 0 | 8 |
| 151/2 | Parlinek | 52 | 18 | 23 | 11 |
| 195 | Parlinek | 14 | 3 | 1 | 10 |
| 196 | Parlinek | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | Sędowo | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 18* | Sędowo | 14 | 3 | 2 | 9 |
| 46/3 | Sędowo | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 337 | Sędowo | 52 | 10 | 28 | 14 |
| 20 | Słaboszewo | 29 | 6 | 23 | 0 |
| 31 | Słaboszewo | 26 | 12 | 9 | 5 |
| 32 | Słaboszewo | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 61/1 | Słaboszewo | 41 | 2 | 30 | 9 |
| 221 | Słaboszewo | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 223 | Słaboszewo | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 235 | Słaboszewo | 37 | 16 | 18 | 3 |
| 90 | Szczepankowo | 36 | 4 | 32 | 0 |
| 10 | Szczepanowo | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 17/1 | Szczepanowo | 36 | 16 | 7 | 13 |
| 59/14 | Szczepanowo | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 183 | Szczepanowo | 49 | 17 | 24 | 8 |
| 187 | Szczepanowo | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 242 | Szczepanowo | 24 | 12 | 8 | 4 |
| 319 | Szczepanowo | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 325 | Szczepanowo | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Białotul | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 28/1 | Białotul | 33 | 8 | 10 | 15 |
| 27/1 | Dąbrówka | 83 | 64 | 3 | 16 |
| 29 | Dąbrówka | 10 | 8 | 1 | 1 |
| 39/1 | Dąbrówka | 63 | 47 | 1 | 15 |
| 40 | Dąbrówka | 16 | 10 | 3 | 3 |
| 56/4 | Dąbrówka | 18 | 16 | 0 | 2 |
| 56/5 | Dąbrówka | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 56/6 | Dąbrówka | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 57/3 | Dąbrówka | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 57/4 | Dąbrówka | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 77 | Dąbrówka | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 79/3 | Dąbrówka | 22 | 19 | 0 | 3 |
| 9 | Dębno | 17 | 1 | 9 | 7 |
| 12/1 | Dębno | 28 | 11 | 14 | 3 |
| 48/1 | Dębno | 47 | 15 | 16 | 16 |
| 108 | Gozdanin | 47 | 23 | 8 | 16 |
| 114 | Gozdanin | 44 | 0 | 43 | 1 |
| 115/1 | Gozdanin | 63 | 20 | 38 | 5 |
| 6 | Huta Palędzka | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 32/3 | Huta Palędzka | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 32/4 | Huta Palędzka | 63 | 37 | 7 | 19 |
| 8 | Kątno | 30 | 18 | 3 | 9 |
| 3 | Kwieciszewo | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 100/4* | Kwieciszewo | 26 | 5 | 12 | 9 |
| 120/2 | Kwieciszewo | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 121/2 | Kwieciszewo | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 217 | Kwieciszewo | 47 | 5 | 22 | 20 |
| 353 | Kwieciszewo | 39 | 6 | 4 | 29 |
| 11 | Marcinkowo | 29 | 7 | 18 | 4 |
| 12/1 | Marcinkowo | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 17 | Marcinkowo | 21 | 15 | 6 | 0 |
| 18/1 | Marcinkowo | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 43 | Marcinkowo | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 44/4 | Marcinkowo | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 68 | Marcinkowo | 42 | 23 | 7 | 12 |
| 134/1 | Marcinkowo | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 134/4 | Marcinkowo | 55 | 33 | 10 | 12 |
| 134/5 | Marcinkowo | 16 | 8 | 4 | 4 |
| 134/7 | Marcinkowo | 37 | 18 | 15 | 4 |
| 152/14 | Marcinkowo | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 152/18 | Marcinkowo | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 208/2 | Marcinkowo | 17 | 3 | 11 | 3 |
| 211 | Marcinkowo | 18 | 12 | 0 | 6 |
| 234 | Marcinkowo | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 20 | Niestronno | 22 | 2 | 4 | 13 |
| 56/2 | Olsza | 12 | 0 | 4 | 8 |
| 75 | Olsza | 32 | 26 | 1 | 5 |
| 76 | Olsza | 17 | 13 | 2 | 2 |
| 105/1 | Olsza | 20 | 3 | 4 | 13 |
| 111 | Olsza | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Palędzie Kościelne | 13 | 5 | 0 | 8 |
| 26/1 | Palędzie Kościelne | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 30/1 | Skrzeszewo | 23 | 0 | 8 | 15 |
| 30/2 | Skrzeszewo | 38 | 10 | 22 | 6 |
| 31 | Skrzeszewo | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 52 | Skrzeszewo | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 57 | Skrzeszewo | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 1 | Szczeglin | 15 | 9 | 6 | 0 |
| 17 | Szczeglin | 34 | 8 | 18 | 8 |
| 92 | Szydłówko | 52 | 14 | 0 | 38 |
| 105/1 | Szydłówko | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | Świerkówiec | 14 | 6 | 0 | 8 |
| 13 | Targownica | 86 | 47 | 20 | 19 |
| 107/1 | Twierdziń | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 137/1 | Twierdziń | 38 | 26 | 7 | 5 |
| 137/2 | Twierdziń | 35 | 20 | 5 | 10 |
| 160/2 | Twierdziń | 33 | 16 | 0 | 17 |
| 3/3 | Wylatowo | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 4/3 | Wylatowo | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 6/6 | Wylatowo | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 46/3 | Wylatowo | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 239 | Wylatowo | 88 | 38 | 19 | 31 |
| 282/1 | Wylatowo | 17 | 15 | 0 | 2 |
| 282/2 | Wylatowo | 71 | 19 | 14 | 38 |
| 333 | Wylatowo | 57 | 42 | 5 | 10 |
| 334 | Wylatowo | 26 | 9 | 6 | 11 |
| 81 | Żabienko | 17 | 1 | 11 | 5 |
|  | SUMA | 4204 |  |  |  |

* pracą objęto część działki, odpowiadającą przebiegowi drogi powiatowej

Podana SUMA 4204 – ilość punktów granicznych jest liczbą orientacyjną. Ilości punktów granicznych liczona jest dla każdej działki osobno (występuje dublowanie się punktów granicznych wspólnych dla sąsiadujących działek ewidencyjnych).

Ilość punktów granicznych wykazana w bazie EGiB dla zestawionych działek to 3961.

Podane ilości punktów granicznych są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie 
w ramach realizacji niniejszego zadania (stan na dzień 01.01.2026 r.).

Załącznik nr 4 do OPZ

Harmonogram prac

| Nr ETAPU | Obiekt |  |  | Termin przekazania ETAPU do kontroli | Końcowy termin realizacji ETAPU 1 | Wartość zamówienia brutto [zł] | Wartość ETAPU 2 [%] | Wartość ETAPU brutto [zł] kol. 5 × kol. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Białotul, Dębno, Huta Palędzka, Olsza, Palędzie Kościelne, Skrzeszewo |  |  | 26.10.2026 | 24.11.2026 |  | 10 |  |
| II | Mierucin, Mierucinek, Mokre |  |  | 01.04.2027 | 30.04.2027 |  | 20 |  |
| III | Dąbrowa, Krzekotowo, Niestronno, Parlin, Parlinek, Szczepanowo, Szczepankowo |  |  | 30.09.2027 | 29.10.2027 |  | 25 |  |
| IV | Gozdanin, Kątno, Kwieciszewo, Marcinkowo, Szydłówko, Targownica, Wylatowo, Żabienko |  |  | 30.03.2028 | 28.04.2028 |  | 25 |  |
| V | Białe Błota, Dąbrówka, Sędowo, Słaboszewo, Szczeglin, Świerkówiec, Twierdziń |  |  | 31.07.2028 | 29.08.2028 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Razem: |  |

1 Termin realizacji Etapu obejmujący wykonanie prac oraz kontrolę produktów.

2 Procentowy udział wartości Etapu w wartości Zadania