Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Modernizacja sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ulicy Ogrodowej 10”

1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż nagłośnienia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie przy ulicy Ogrodowej 10.

| Sprzęt | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1. Jednostka sterująca kamerami i mikrofonami (1 szt.) | 1. Pasmo przenoszenia: 100Hz - 12,5kHz 2. Stosunek sygnał/szum: >100dB 3. Zniekształcenie THD: <0,1% 4. Maksymalna ilość obsługiwanych mikrofonów: 60 5. Przyłącze mikrofonów systemu: 3 gniazda DIN 8PIN/9PIN (złącze zgodne z proponowanymi mikrofonami), w komplecie okablowanie obwodowe 6. Gniazda wejść/wyjść urządzeń zewnętrznych: • 1 wejście XLR • 1 wejście Jack 6,3mm • 1 wejście RCA • 1 x wejście LAN • 1 x wyjście RCA Lub ich odpowiedniki. Powyższe gniazda są wymaganym minimum. Dopuszcza się posiadanie przez jednostkę sterującą większej ilości gniazd. 7. Przyłącza wideo: Złącze LAN do sterowania kamerami 8. Płyta czołowa zawiera: wyświetlacz LCD oraz przyciski programatora Przyciski uruchamiania nagrywania audio i gniazdo na pendrive max 32GB 9. Język menu programatora: angielski 10. Pobierana moc: 240Wmax 11. Zasilanie: 230V 12. Obudowa metalowa, w standardzie rack 19"/1U |
| 2. Mikrofon konferencyjny Przewodniczącego (2 szt.) | 1. Pasmo przenoszenia mikrofonu: 30Hz - 18kHz 2. Typ wkładki mikrofonu: pojemnościowy o charakterystyce super-kierunkowej 3. Czułość mikrofonu: -43dBV/Pa (±2dBV/Pa) 4. Stosunek sygnał/szum mikrofonu: >68dB(A) 5. Statyw mikrofonu: gęsia szyjka (z jednym przegubem), wyposażony w świecący pierścionek LED (czerwony, świeci, gdy mikrofon jest włączony), wyposażony w zdejmowany wiatrochron 6. Długość statywu mikrofonu: od 420 mm do 480 mm 7. Połączenie mikrofonu z podstawką: szybkozłącze z nakrętką blokującą 8. Zasilanie: zasilanie z jednostki centralnej systemu 9. Połączenie z systemem: wbudowany kabel 2.1m z wtykiem i gniazdo DIN 8PIN/9PIN (złącze zgodne z proponowaną jednostką sterującą) 10. Załączanie/wyłączanie mikrofonu: przycisk w podstawce/pulpicie 11. Wyłączanie/blokada mikrofonów delegatów oraz udzielanie i odbieranie im głosu: przycisk w podstawce/pulpicie 12. Obudowa podstawki: z tworzywa w kolorze czarnym (preferowany), srebrnym lub szary metal |
| 3. Mikrofon konferencyjny Delegata (18 szt.) | 1. Pasmo przenoszenia mikrofonu: 30Hz - 18kHz 2. Typ wkładki mikrofonu: pojemnościowy o charakterystyce super-kierunkowej 3. Czułość mikrofonu: -43dBV/Pa (±2dBV/Pa) 4. Stosunek sygnał/szum mikrofonu: >68dB(A) 5. Statyw mikrofonu: gęsia szyjka (z jednym przegubem), wyposażony w świecący pierścionek LED (czerwony, świeci, gdy mikrofon jest włączony), wyposażony w zdejmowany wiatrochron 6. Długość statywu mikrofonu: od 420 mm do 480 mm 7. Połączenie mikrofonu z podstawką: szybkozłącze z nakrętką blokującą 8. Zasilanie: zasilanie z jednostki centralnej systemu 9. Połączenie z systemem: wbudowany kabel 2.1m z wtykiem i gniazdo DIN 8PIN/9PIN (złącze zgodne z proponowaną jednostką sterującą) 10. Załączanie/wyłączanie mikrofonu/ zgłoszenie się do głosu: przycisk w podstawce/pulpicie. Zgłoszenie się do głosu powinno być zasygnalizowane tak, by Przewodniczący mógł bez problemu stwierdzić komu należy udzielić głosu. 12. Obudowa podstawki: z tworzywa w kolorze czarnym (preferowany), srebrnym lub szary metal |
| 4. Wzmacniacz z mikserem (1 szt.) | 1. Moc RMS: 4x40W w technice 100V lub zwykłej 4Ω/8Ω, moc maksymalna: 4x65W 2. Komutacja stopni mocy: 4 niezależne wzmacniacze mocy 3. Komutacja miksera: 5 wejść z możliwością dowolnego przyłączania do stopni mocy 4. Odsłuch: urządzenie wyposażone w wyjście odsłuchowe (słuchawki i głośnik) 5. Pasmo przenoszenia: 50Hz - 17 000Hz 6. Stopnie mocy: 4 kanały, strefy 7. Mikser (5 wejść): Wejścia 1-3: LINE (DVD, komputer) lub mikrofony w tym z zasilaniem Phantom, gniazdo Combo Wejścia 4-5: LINE (DVD, komputer, dowolny odtwarzacz), złącza Chinch (RCA) 8. Zasilanie: 230V/450VA z zabezpieczeniem termicznym 9. Wymiary: 3U rack 19" |
| 5. Głośnik sufitowy szerokopasmowy (9 szt.) | 1. Moc: 12Wrms/100V 2. Pasmo przenoszenia: 100Hz - 20 000Hz 3. Otwór montażowy: Φ180mm x 50mm 4. Wymiary: Φ200mm x 60mm 5. Waga: do 1 kg |
| 6. Ładowarka mikroprocesorowa (1 szt.) | 1. Do ładowania popularnych paluszków, 1-4szt. AA R6 Ni-MH 2. Mikroprocesorowa, szybka z automatyczną detekcją pełnego naładowania -dV 3. Cztery niezależne kanały ładowania 4. Napięcie zasilania ładowarki 230V 5. Zestaw z 4 akumulatorami min. 2000mAh |
| 7. Montaż instalacji mikrofonowej | W ofercie |
| 8. Montaż nagłośnienia | W ofercie |
| 9. Szafa Rack 19” | 1. Standard: 19" / stojąca 2. Wysokość teleinformatyczna: 25U 3. Szerokość: 600mm 4. Głębokość: 600mm 5. Pionowe belki rackowe: 4x regulowane 6. Kolor: czarny 7. Drzwi przednie: szyba 8. Drzwi tylne: metal (pełne) 9. Osłony boczne: demontowalne, możliwość montażu zamka, stalowe, zamykane na zatrzask 10. Przepusty kablowe (wykręcane): dach (1x) / podłoga (7x) 11. Obciążalność: 800kg 12. Klasa szczelności: IP20 13. 4x kółko transportowe (w tym 2 z hamulcem) 14. 4x stopka regulowana (poziomująca) 15. 40x zestaw montażowy RACK M6 (do montażu belek rack poziomych/pionowych oraz półek) |

Urządzenia w wersji wymiarowej rack 19” mają mieć głębokość umożliwiającą ich montaż w powyższej szafie rack 19”.

Wykonawca wykona instalację podłogową dla systemu mikrofonowego, przez ułożenie okablowania w istniejących (przepustowych) kanałach podłogowych zakończonych dwiema puszkami podłogowymi. W każdej trasie kablowej systemu mikrofonowego (w podłodze) Wykonawca dołoży jeden mikrofonowy kabel rezerwowy.

Wykonawca wykona niezbędne zabiegi i przyłącza sygnału audio z nagłośnienia do posiadanego przez Zamawiającego sprzętu do transmisji internetowej.
Wykonawca zabezpieczy (usztywni) płytki sufitowe z zamontowanymi głośnikami, ponieważ jest możliwość, że masa głośników odkształci płytkę sufitową, w której głośnik zostanie zainstalowany.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym miejsca montażu głośników sufitowych.

Wykonawca uruchomi nagłośnienie i system mikrofonowy, przeszkoli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.