Opis przedmiotu Wstępnych Konsultacji Rynkowych

- Przedmiotem zamówienia jest:

- usunięcie, zabezpieczenie, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych 
o następujących kodach:

• 07 01 08* (Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne),

• 08 01 11* (Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne),

• 08 01 16 (Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15),

• 15 01 10* (Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone),

• 15 02 02* (Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)),

• 16 10 01* (Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne),

• 20 01 19* (Środki ochrony roślin).

Przedmiotowe odpady zgromadzone zostały na działce nr 111 i 112 w miejscowości Wszedzień 20, gmina Mogilno. Wielkość zamówienia to około 2300 ton. Kody odpadów zawarte w opisie przedmiotu zamówienia ustalone zostały wyłącznie na podstawie oględzin. Przetransportowanie odpadów do miejsca ich unieszkodliwienia musi odbyć się przy użyciu właściwego środka transportu, w sposób dostosowany do rodzaju usuwanego odpadu i zgodnie z: ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1539 z późn. zm.), ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 643), ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742) przez podmiot posiadający wpis do rejestru / decyzję zezwalającą na transport odpadów niebezpiecznych,

- Dokonanie dekontaminacji właściwej obiektów budowlanych (jeśli konieczna) ściany, posadzki magazynów. Przywrócenie pierwotnego stanu budynków przed potencjalnym skażeniem:

• Dekontaminacja chemiczna: zastosowanie środków neutralizujących w zależności od rodzaju skażenia (ścian, posadzek), spłukanie skażonych powierzchni wodą pod ciśnieniem lub innym czynnikiem,

• Dekontaminacja biologiczna: użycie środków dezynfekujących (np. alkohol, środki na bazie chloru, nadtlenek wodoru), mycie rąk dezynfekcja narzędzi, powierzchni i powietrza (np. za pomocą mgły dezynfekującej),

- Dokonanie bioremediacji Ex Situ polegającej na wydobyciu gruntu na głębokości do 1 m na powierzchni 2300m2 i przekazaniu go do końcowej instalacji przetwarzania odpadów niebezpiecznych,

- Dokonanie rekultywacji o kierunku rolno-budowlanym działek nr 111 i 112 o łącznej powierzchni 0.95 ha. Obie działki tworzą wspólnie obiekt użyteczności usługowej. Działka 112 zostanie w całości poddana rekultywacji w kierunku rolnym, gdyż takie jest jej przeznaczenie. Przeprowadzona rekultywacja, remediacja i dekontaminacja umożliwi wykorzystanie tego miejsca na cele przyrodnicze, publiczne lub społeczne zgodnie z założeniami przyjętymi przez Powiat.

Rekultywacje polegać będzie na:

- dostawie gruntu rodzimego – rekonstrukcji warstwy glebowej po procesie bioremediacji,

- zastosowaniu środków poprawiających właściwości gleby umożliwiających wiązanie metali ciężkich,

- stabilizacji gruntu,

- wykonaniu nasypów,

- wykonaniu drenażu i odwodnienia,

- zaprojektowaniu w południowej części działki pasa zieleni izolacyjnej o szerokości około 5 m x 60 m składającego się roślin wykorzystywanych w fitoekstrakcji (np. wierzby i topole, gorczyca, tobołki, trawy i rośliny motylkowate, sosna czarna, sosna zwyczajna, jodła szlachetna, olbrzymia, świerk pospolity, babka lancetowata, wierzbica wiciowa).

2. Zakres zabezpieczenia terenu w trakcie wykonywania prac

Fizyczne zabezpieczenie terenu

- Wydzielenie i ogrodzenie terenu prac, aby skutecznie uniemożliwić wstęp osobom nieupoważnionym

- Oznakowanie, umieszczenie w odpowiednich miejscach tablic ostrzegawczych informujących o charakterze odpadów oraz ryzyku kontaktu 
z substancjami niebezpiecznymi

- Monitoring wizyjny, prowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca składowania

Ochrona środowiska i infrastruktury

- Zabezpieczenie przed wyciekami. Miejsce prac powinno być wyposażone 
w urządzenia i instalacje zapobiegające przedostawaniu się substancji 
do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby

- Właściwe pakowanie. Odpady muszą być umieszczane w specjalnie zaprojektowanych, szczelnych pojemnikach, które są odporne na działanie konkretnych substancji i zapobiegają ich wyciekom

- Zakaz mieszania: Podczas prac obowiązuje absolutny zakaz mieszania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych

- Ochrona powietrza: Jeśli odpady pylą lub emitują szkodliwe opary, stosuje 
się namioty sferyczne, kurtyny powietrzne lub zraszacze

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP)

- Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI). Pracownicy muszą być wyposażeni 
w odzież ochronną dobraną do rodzaju zagrożenia (np. kombinezony chemoodporne, maski z odpowiednimi filtrami, rękawice)

- Instrukcje i procedury. Przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy muszą zostać zapoznani z instrukcją postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz zasadami BHP specyficznymi dla danej lokalizacji

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe. Miejsce składowania tymczasowego musi spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego, co obejmuje m.in. odpowiednie rozmieszczenie sprzętu gaśniczego

3. Postępowanie z odpadami w trakcie załadunku odpadów

- Specjalistyczne pojemniki. Odpady (substancje ciekłe, szlamy, chemikalia) muszą być pakowane w certyfikowane pojemniki (np. typu Mauser), zaprojektowane tak, aby zapobiegać wyciekom

- Oznakowanie opakowań. Każdy pojemnik musi być odpowiednio oznakowany, informując o zawartości.

4. Warunki transportu odpadów

- Wymogi formalne i dokumentacja

- Oznakowanie pojazdów

- Warunki techniczne i bezpieczeństwo (ADR)

5. Dokumenty i wymagania formalno-prawne, w tym dokumentacja potwierdzająca odzysk lub unieszkodliwienie odpadów

- Karta Przekazania Odpadów (KPO) w systemie BDO

- Dokument Potwierdzający Odzysk lub Unieszkodliwienie (DPO/DPR)

- Raport z badań po-wykonawczych

- Dokumentacja fotograficzna i geodezyjna (mapa z naniesionym zakresem wymiany gruntu)

6. Wymiana gruntu po usunięciu odpadów

- Usuwanie mechaniczne. Dobranie odpowiedniego sprzętu, w celu usunięcia warstw gruntu uznanych za odpad niebezpieczny

- Klasyfikacja urobku

- Nadzór środowiskowy. Prace powinny odbywać się pod nadzorem geologa 
lub inspektora ochrony środowiska, aby nie „roznieść” skażenia na czyste sektory

- Dostarczenie czystego gruntu. Nowy materiał (ziemia, piasek) musi posiadać atest/certyfikat czystości, potwierdzający, że pochodzi z bezpiecznego źródła i spełnia normy dla danej kategorii terenu

- Zagęszczanie, aby zapobiec późniejszemu osiadaniu terenu

- Humusowanie. Kładzenie warstwy próchnicznej i wysiewanie/nasadzenia roślinności

7. Możliwość zastosowania pozacenowego kryterium oceny ofert w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego

8. Zidentyfikowanie zagrożeń dotyczących realizacji umowy oraz możliwość zapobieżenia ich wystąpieniu, a także możliwości i warunków zakończenia realizacji umowy w sytuacji wystąpienia danego rodzaju ryzyka

9. Analiza okresu niezbędnego do realizacji umowy

- Etap przygotowawczy. Opracowanie planu prac

- Etap operacyjny - usuwanie odpadów. Analiza ograniczeń związanych z mocami przerobowymi spalarni z uwzględnieniem wcześniejszej rezerwacji terminów 
(tzw. slotów odbiorowych)

- Etap wymiany gruntu

- Etap końcowy i rozliczenie, w tym badania powykonawcze potwierdzające przywrócenie standardów jakości środowiska

10. Zasadność podziału realizacji umowy na etapy, w tym rozliczenia z Wykonawcą

11. Zakres ubezpieczenia Wykonawcy usługi