1) Dostawa i wdrożenie systemu do wykonywania kopii zapasowych

- Pamięć masowa NAS typ 1 o minimalnych wymaganiach:

| Procesor | Czterordzeniowy o taktowaniu co najmniej 3,35GHz (częstotliwość bazowa) np. AMD Ryzen V1780B lub równoważny procesor czterordzeniowy |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack o wymiarach maksymalnych 88 mm x 482 mm x 552 mm; W zestawie szyny teleskopowe do instalacji urządzenia w szafie RACK |
| Pamięć RAM | 16GB DDR4 UDIMM ECC RAM z możliwością rozszerzenia do 32GB |
| Ilość obsługiwanych dysków | 12 dysków 3,5”/2,5” SATA |
| Ilość zainstalowanych dysków | 7 dysków HDD klasy Enterprise w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 8TB; Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu NAS. MTBF min. 2000000 godzin |
| Interfejsy sieciowe | 2 x Gigabit (10/100/1000) 1x 10 GbE RJ45 2x 10 GbE SFP+ - zezwala się na użycie 2 portowej karty PCIe z listy zgodności serwera NAS Wraz z serwerem wymaga się dostarczenia dwóch kompatybilnych modułów SFP+ SR 2x10 Gbps LC MM oraz dwóch patchcordów światłowodowych 3m. |
| Porty | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x port rozszerzenia dla dodatkowej półki dyskowej |
| Gniazda PCIe | 1x Gen3 x8 slots (x4 link) |
| Wskaźniki LED | Status, LAN, HDD1 -12 |
| Obsługa RAID | Basic, JBOD, SHR, 0,1,5,6,10 + Hot Spare 1,5,6,10 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych, kluczem AES-256bitów |
| Licencja na Kamery IP | W zestawie licencja na dwie kamery z możliwością rozszerzenia do 75. Funkcja CMS. |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, WebDAV, CalDAV, SFTP, |
| Usługi | Wsparcie dla High Availability Serwer VPN Serwer pocztowy dla kilku domen Stacja monitoringu Windows ACL Integracja z Windows ADS Firewall z kontrolą ruchu Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie Antyvirus Klient VPN Usługa DDNS Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, |
| Język GUI | Polski |
| Gwarancja i serwis | 5 lat gwarancji door-to-door producenta lub autoryzowanego partnera producenta na urządzenie oraz dyski |
| Certyfikaty | CE |
| System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btfrs, FAT, NTFS, EXT4, EXT3, HFS+, exFAT |
| Liczba wolumenów | Do 64 |
| Liczba iSCSI Targetów | Do 64 |
| Liczba iSCSI LUN | Do 128 |
| Liczba kont użytkowników | 1024 |
| Liczba grup | 256 |
| Liczba udziałów | 256 |
| Zasilanie | 500W |

- Pamięć masowa NAS typ 2 do replikacji o minimalnych wymaganiach:

| Procesor | Czterordzeniowy o taktowaniu co najmniej 3,35GHz (częstotliwość bazowa) np. AMD Ryzen V1780B lub równoważny procesor czterordzeniowy |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack o wymiarach maksymalnych 88 mm x 482 mm x 552 mm; W zestawie szyny teleskopowe do instalacji urządzenia w szafie RACK |
| Pamięć RAM | 16GB DDR4 UDIMM ECC RAM z możliwością rozszerzenia do 32GB |
| Ilość obsługiwanych dysków | 12 dysków 3,5”/2,5” SATA |
| Ilość zainstalowanych dysków | 8 dysków HDD klasy Enterprise w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 12TB; Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu NAS. MTBF min. 2000000 godzin |
| Interfejsy sieciowe | 2 x Gigabit (10/100/1000) 1x 10 GbE RJ45 2x 10 GbE SFP+ - zezwala się na użycie 2 portowej karty PCIe z listy zgodności serwera NAS Wraz z serwerem wymaga się dostarczenia dwóch kompatybilnych modułów SFP+ SR 2x10 Gbps LC MM oraz dwóch patchcordów światłowodowych 3m. |
| Porty | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x port rozszerzenia dla dodatkowej półki dyskowej |
| Gniazda PCIe | 1x Gen3 x8 slots (x4 link) |
| Wskaźniki LED | Status, LAN, HDD1 -12 |
| Obsługa RAID | Basic, JBOD, SHR, 0,1,5,6,10 + Hot Spare 1,5,6,10 |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych, kluczem AES-256bitów |
| Licencja na Kamery IP | W zestawie licencja na dwie kamery z możliwością rozszerzenia do 75. Funkcja CMS. |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, WebDAV, CalDAV, SFTP, |
| Usługi | Wsparcie dla High Availability Serwer VPN Serwer pocztowy dla kilku domen Stacja monitoringu Windows ACL Integracja z Windows ADS Firewall z kontrolą ruchu Serwer WWW Serwer plików Manager plików przez WWW Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie Antyvirus Klient VPN Usługa DDNS Oprogramownie do backup stacji roboczych, serwerów fizycznych i środowiska wirtualizacji VMware |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, |
| Język GUI | Polski |
| Gwarancja i serwis | 5 lat gwarancji door-to-door producenta lub autoryzowanego partnera producenta na urządzenie oraz dyski |
| Certyfikaty | CE |
| System plików | Dyski wewnętrzne Btrfs, EXT4. Dyski zewnętrzne Btfrs, FAT, NTFS, EXT4, EXT3, HFS+, exFAT |
| Liczba wolumenów | Do 64 |
| Liczba iSCSI Targetów | Do 64 |
| Liczba iSCSI LUN | Do 128 |
| Liczba kont użytkowników | 1024 |
| Liczba grup | 256 |
| Liczba udziałów | 256 |
| Zasilanie | 500W |

- Oprogramowanie do backupu:

Należy dostarczyć oprogramowanie tego samego producenta co pamięć masowa NAS umożliwiające ochronę minimum 90 stacji roboczych.

Wymagania dla kopi zapasowej fizycznego systemu Windows:

- Obsługiwane platformy: Windows 11 (wszystkie wersje), Windows 10 (wszystkie wersje), Windows 8.1 (wszystkie wersje), Windows 7 SPl (wszystkie wersje), Windows Server  2016/2019/2022

- Obsługa systemu plików NTFS

- Tryby tworzenia kopii zapasowych: całe urządzenie, wolumin systemowy i niestandardowa kopia zapasowa woluminu

- Metody przywracania: przywracanie całego urządzenia, przywracanie na poziomie plików/folderów, przywracanie na poziomie woluminów i natychmiastowe przywracanie do VMware vSphere, Microsoft Hyper-V

- Tworzenie kopii zapasowej na podstawie obrazu w celu utworzenia kopii zapasowej całego urządzenia, w tym konfiguracji danych i system

- Kopie zapasowe oparte na agencie, które umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych, na przykład przenoszenie zmienionych bloków między migawkami

- Korzystając z usługi Microsoft VSS Changed Błock Tracking, można wykonać przyrostową kopię zapasową

- Okno kopii zapasowej umożliwiające użytkownikom dostosowanie dozwolonego i odrzuconego czasu tworzenia kopii zapasowych

- Obsługa wstawiania argumentów (adres IP serwera NAS, nazwa użytkownika, hasło) do instalatora .msi w celu masowego wdrażania programu (Agenta)

Wymagania dla kopi zapasowej maszyn wirtualnych:

- Obsługa platform VMware vSphere: VMware vSphere 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7, 7.0, 8.0

- Obsługiwane wersje VMware vSphere: VMware free ESXi, VMware vSphere Essentials, VMware vSphere Essentials Plus, VMware vSphere Standard, VMware vSphere Advanced, VMware vSphere Enterprise i VMware vSphere Enterprise Plus

- Obsługa wszystkich wersji sprzętu wirtualnego VMware, w tym 62TB VMDK

- Obsługiwane wersje Microsoft Hyper-V: Hyper-V 2016, 2019 i 2022

- Obsługa maszyn wirtualnych 1. I 2. generacji Hyper-V, w tym dysków VHDX o pojemności 64 TB i wirtualnych wersji sprzętowych od 5.0 do 9.0

- Aby utworzyć kopię zapasową programu Microsoft Hyper-V, wymagany jest wolumin systemowy hosta z co najmniej 512 MB wolnego miejsca

- Kopia zapasowa oparta na obrazie w celu utworzenia kopii zapasowej całego urządzenia, w tym konfiguracji systemu i danych

- Kopia zapasowa bez agenta

- Wykorzystanie VMware Changed Błock Tracking in Hyper-V Resilient Change Tracking do wykonywania przyrostowej kopii zapasowej

- Okno tworzenia kopii zapasowej umożliwiające użytkownikom dostosowanie dozwolonego i odrzuconego czasu tworzenia kopii zapasowej

- Metody przywracania: przywracanie całego urządzenia, przywracanie plików/folderów systemu operacyjnego gościa i natychmiastowe przywracanie do systemu VMware vSphere, Microsoft Hyper-

- W przypadku przywracania na poziomie plików systemu operacyjnego gościa obsługiwane systemy plików to NTFS i FAT32, a obsługiwane systemy plików Linux to NTFS, FAT32, ext3, I ext4

- Tworzenie kopii zapasowych z uwzględnieniem aplikacji dla maszyn wirtualnych VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V działających w systemie Microsoft Windows 2003 z dodatkiem SPl lub nowszym (z wyłączeniem Nano Server z powodu braku struktury VSS)

- Obsługa tworzenia kopii zapasowych systemów operacyjnych i

- aplikacji obsługiwanych przez VMware vSphere i Microsoft Hyper- V

- Montaż, konfiguracja, uruchomienie i wdrożenie

- Usługa wdrożenia musi obejmować montaż i uruchomienie oferowanego sprzętu (dwa urządzenia NAS) 
w dwóch lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego,

- Na zaoferowanych urządzeniach musi zostać przeprowadzona aktualizacja oprogramowania systemowego.
Urządzenia zostaną skonfigurowane zgodnie z najlepszymi praktykami, pod katem używania ich
jako miejsca przechowywania kopii dla zaoferowanego oprogramowania do backupu,

- Na zaoferowanym urządzeniu NAS typ 1 wykonawca zainstaluje i skonfiguruje oferowane oprogramowanie do backupu,

- Wykonawca zainstaluje na wszystkich stacjach klienckich (do 90 stacji) dostarczane oprogramowanie do backupu oraz skonfiguruje na nich zadania backupu z uwzględnieniem wytycznych zamawiającego oraz najlepszych praktyk,

- Wykonawca skonfiguruje replikację danych z urządzenia NAS typ 1 na urządzenie NAS typ 2 z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych przez producenta urządzeń zapewniających możliwie najwyższe bezpieczeństwo danych,

- Wykonawca skonfiguruje w obecnie posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu do backupu replikację danych na urządzenie NAS typ 2 z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego oraz najlepszych praktyk (m.in. dodanie nowego repozytorium backupu w oprogramowaniu, przygotowanie urządzenia NAS typ 2 wraz z zabezpieczeniem replikowanych danych, konfiguracja harmonogramu replikacji),

- Prace wdrożeniowe będą prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w dzień roboczy, w godzinach 8:00 – 16:00).

- Podczas wdrożenia zostanie przeprowadzone instruktażowe szkolenie z wdrożonych systemów obejmujące przynajmniej omówienie konfiguracji i funkcji konsoli administracyjnej oprogramowania do backupu, procesu odzyskiwania danych oraz najlepszych praktyk dla rozwiązań backupowych.

- Wykonawca musi zaoferować usługę wsparcia technicznego minimum 10h pomocy technicznej.

- Pomoc będzie świadczona w terminie uzgodnionym z informatykiem w dni robocze, w godzinach 8:00 – 16:00.

2) Dostawa i uruchomienie urządzeń UPS

Należy dostarczyć 18 szt. urządzeń UPS do Starostwo Powiatowego – 2 lokalizacje.

- 18 szt. urządzeń UPS o minimalnych wymaganiach:

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| moc pozorna | min. 2200VA |
| moc rzeczywista | min. 1200W |
| Technologia | VI (line interactive) |
| Typ obudowy | wolnostojąca |
| praca sieciowa |  |
| Napięcie wejściowe | 170 ÷ 280 V AC ± 7 % |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 230 V AC ± 10 % |
| Kształt napięcia wyjściowego | Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu |
| Progi przełączania sieć – UPS | 170 ÷ 280 V AC ± 7 % |
| Czas przełączania sieć – UPS | <6ms |
| praca bateryjna |  |
| Napięcie wyjściowe | ~230V ± 10% |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50Hz ± 1Hz |
| Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej | Schodkowa aproksymacja sinusoidy |
| Progi przełączania UPS – sieć | 176 V ÷ 274 V AC ± 7 % |
| Zabezpieczenie wyjściowe przeciwzwarciowe | elektroniczne |
| Zabezpieczenie wyjściowe przeciążeniowe | elektroniczne |
| Czas podtrzymania (P 0,8max/P 0,5max) | minimum 2 / 6 min |
| akumulatory wewnętrzne | minimum 2szt 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe |
| pozostałe |  |
| wejście zasilania | IEC320 C14 |
| Ilość i typ gniazd wyjściowych | minimum 2 x PN-E-93201 oraz 2 x IEC 320 C13 (10 A) |
| Filtr telekomunikacyjny | minimum filtr RJ45 (LAN 10/100 Base-T) |
| Sygnalizacja | Akustyczno-optyczna, w tym minimum wyświetlacz LCD sygnalizujący napięcie wejściowe i wyjściowe, poziom obciążenia, stan naładowania baterii |
| Zimny Start | tak |
| Interfejs komunikacyjny | USB |
| Waga UPS | do 11kg |
| wymiary | nie większe niż: wysokość 195mm; szerokość 139mm; głębokość 365mm |
| gwarancja | min 36 miesięcy na elektronikę i 36 miesięcy na akumulatory; |
| serwis | autoryzowany serwis producenta lub autoryzowanego partnera producenta. |
|  | serwis realizowany w systemie door-to-door |
| oprogramowanie | Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych - możliwość zamykania systemu na min. 75 stanowiskach komputerowych w sieci; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów. Należy dołączyć do oferty oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań |
|  | wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |
| certyfikaty producenta (załączyć do oferty) | ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania; |
|  | deklaracja CE producenta sprzętu |
| oświadczenia / dokumenty (załączyć do oferty) | oświadczenie wykonawcy o spełnieniu minimlanych wymaganych parametrów specyfikacji |
|  | oświadczenie wykonawcy o posiadaniu licencji oraz pełnych praw do oprogramowania do monitorowania pracy UPS |
|  | karta katalogowa oferowanego sprzętu |

- Usługa montażu i uruchomienia

- Usługa wdrożenia musi obejmować montaż i uruchomienie każdego UPS’a

- Prace wdrożeniowe będą prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w dzień roboczy, 
w godzinach 8:00 – 16:00).

- Podczas wdrożenia zostanie przeprowadzone instruktażowe szkolenie z wdrożonych systemów.

3) Dostawa urządzeń sieciowych

- 2 szt. urządzeń sieciowych o minimalnych wymaganiach:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne przełącznika |
| --- | --- |
| Porty | - 16x 10/100/1000 Mb/s RJ-45 - 2x 10G SFP+ - 1x USB 3.0 typ-A |
| Maksymalne zużycie energii | 36W |
| Chłodzenie | Pasywne |
| Montaż | Możliwość montażu w szafie Rack |
| Procesor | Min. 4 rdzeniowy |
| Taktowanie procesora | Min. 1200 MHz |
| Pamięć masowa | Min. 128MB NAND |
| Pamięć RAM | Min. 4GB DDR4 |
| Średni czas między awariami (MTBF) | Min. 200 000 godzin w temperaturze 25°C |
| Maks. Wymiar | 280 x 200 x 50 mm |
| Certyfikaty, zgodności | CE, EAC, ROHS, IP20 |
| Gwarancja | Min. 1 rok gwarancji producenta door to door |
| Typ | zarządzalny |

- 1 szt. przełącznika o minimalnych wymaganiach:

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne przełącznika |
| --- | --- |
| Porty | - 16x 10G SFP+ - 1x 10/100/1000 Mb/s RJ-45 |
| Maksymalne zużycie energii | 44W |
| Chłodzenie | 2 wentylatory |
| Montaż | Możliwość montażu w szafie Rack |
| Procesor | Min. 2 rdzeniowy |
| Taktowanie procesora | Min. 800 MHz |
| Pamięć masowa | Min. 16MB FLASH |
| Pamięć RAM | Min. 1GB |
| Średni czas między awariami (MTBF) | Min. 200 000 godzin w temperaturze 25°C |
| Inne | - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) - Link Aggregation (LACP) - ACL - SNMP v2/v3 - Obsługa do 4K jednoczesnych sieci VLAN - Tabela hostów 128K - MSTP |
| Maks. Wymiar | 450 x 230 x 50 mm |
| Certyfikaty, zgodności | CE, EAC, ROHS |
| Gwarancja | Min. 1 rok gwarancji producenta door to door |
| Typ | Zarządzalny |

- Usługa montażu i uruchomienia

- Usługa wdrożenia musi obejmować montaż i uruchomienie każdego urządzenia

- Prace wdrożeniowe będą prowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym (w dzień roboczy, 
w godzinach 8:00 – 16:00).

- Podczas wdrożenia zostanie przeprowadzone instruktażowe szkolenie z wdrożonych systemów.